操作说明

电动运板车

M2000

中文版

为了更现代的施工…

For Modern Building Site…

产品结构

基本参数

最大载重：2000Kg	运输长度：≤5m

装载厚度：≤60cm

产品自重：180Kg                    工作时长：8~12h

外形尺寸：长1.5*宽0.8*高1.2m

产品用途：适用于各类轻质墙板、ALC墙板、水泥墙板的运输。

设备结构

本系列电动运板车是采用运输车的设计原理上，设计安装了万向轮用于转向，前轮为大尺寸实心胎通过性好，把手可调节长度，有固定装置。

准备工作

- 选择作业位置，首先要看周围工作场地有无杂物。

- 检查设备电量，空载运行测试功能是否正常。

- 工作前检查设备表面是否异常，检查轮胎以及设备电量。

使用步骤

- 打开蓄电池电源开关。

- 2.电动行走到墙板放置处。

- 3.等待装板，使用工具将板材平放在电动运板车3个滚轴上（此时滚轴为固定状态，插销锁住）。一次性最多可以装载3块20公分厚的板材，板材长度不要超过5米。

- 4.电动行走将板材运输至指定位置。

- 5.板材卸车。将滚轴的固定插销取下，滚轴即可滑动，将板材向前推动，板材前端在滑动过程中由于重力原因头自然下沉，提前可放置垫块进行缓冲。前端和垫块接触后，后方再放一个垫块，电动运板车后退，板材后端滑落和后垫块接触，自卸板材完成。

安全操作技术规则

为了正确使用机器，保证安装工作顺利进行，操作人员必须严格遵守下列操作规程，不得违章作业。

- 对工作人员进行安全教育，熟悉本说明书的内容，了解安全生产的意义。

- 禁止非操作人员随意操纵机器，应有专人负责，熟悉掌握机器的操作方式，各工作人员动作要协调一致，密切配合。

- 作业时，机器发生故障应立即停车检查排除，严禁带病作业。

- 机器运转时，严禁将手伸入各部分进行调整，排除故障和检查机器。

- 故障排除方法

- 1.驱动不走，检查电瓶电量。检查前进倒退挡杆。

- 每日检查电瓶电量。

- 每日检查轮胎。

- 维护操作

- 1.每次作业完毕及使用后，需对整机进行检查。

- 对轮胎定期检查，电瓶接触点检查。

- 检查驱动电机。

- 检查驱动电机链条，齿轮，有无磨损。

- 如长时间不用，也需对电瓶定期充电保养。